主芯片

GD32H759IMK6

- Flash (Bytes):3840K

- SRAM (Bytes):1024K

- Max Speed (MHz):600

需要具备的协议

| 序号 | 协议 | 接口 | 作用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANOpen | CAN | 驱动器控制 |  |
| 2 | Modbus-RTU-Master | RS485/RS232 | 实现主站功能 |  |
| 3 | Modbus-RTU-Slaver |  | 实现从站功能 |  |
| 5 | Modbus-TCP-Master | 网口1 | 实现主站功能 | 基于LwIP，EtherNet接口 |
| 6 | Modbus-TCP-Slaver |  | 实现从站功能 |  |
| 7 | RL-USB | USB | 实现USB Host功能 |  |
| 8 | RL-FlahFS |  | NAND管理 |  |
| 9 | LwIP |  |  |  |
| 10 | LwIP-HTTP |  | 实现HTTP通信 | 实现雷达的连接 |
| 11 | LwIP-MQTT |  | 实现MQTT通信 | 实现VDA5050协议 |
| 12 | LwIP-TCP |  |  | 实现TCP私有协议 |
| 13 | LwIP-FTP |  |  | 实现OTA |
| 14 | SOEM | 网口2 |  | 不基于任何网络协议，EtherCAT接口专用 |

需要具备的功能

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RTX5 | 嵌入式操作系统 |
| 2 | WIFI | 实现AP、Station功能，实现遥控器功能、文件传输功能、设备上云。 |
| 3 | 433MHz | 遥控器功能 |
| 4 | 4G | 实现设备上云 |
| 5 | 蓝牙 | 遥控器功能 |
| 6 | Modbus | Modbus-RTU，Modbus-TCP |
| 7 | 驱动器控制 | CANOpen（CAN）、SOME（EtherCAT） |
| 8 | 网络通信 | LwIP、LwIP-HTTP、LwIP-MQTT、LwIP-TCP、LwIP-FTP |
| 9 | USB功能 | 文件导入/导出、固件更新 |
| 10 | 文件管理功能 | NAND管理 |
| 11 | SPI功能 | 数字量输入/输出、ADC+DAC、串口扩展 |
| 12 | I2C | 4G、WIFI |
| 13 | CAN | 私有CAN |

约定

全程参考安富莱V7开发板（RTX5、RL-USB、RL-FlahFS）

MQTT参考《野火【GD32H7 BTB开发板】》

SOME参考《硬石F407-STD》